Описание SD-WC

SD-WC представляет собой блок размерами 84x58x24 мм предназначенный для монтажа внутри дверного   полотна .  На одном торце блока находится выключатель питания и клеммная колодка  для подключения внешних устройств, на противоположном торце находится слот для SIM карты . К клеммной колодке на торце блока подключаются: герконовый датчик, клеммы для аккумулятора и провод от блока питания.  Снятие/постановка на охрану производится при помощи беспроводного брелка который имеет 2 кнопки и светодиодный индикатор. Одна кнопка снимает/ставит на охрану,  другая определяет текущий режим работы прибора, который отображается цветом светодиодного индикатора: красный-взято на охрану, зеленый снято с охраны. При включенном режиме охраны и сработке датчика устройство передает SMS на номер указанный в SIM карте. Запись номера в SIM карту объяснена в техническом описании к SD-1. Когда прибор снят с охраны,  то он не реагирует на сработку датчика и никак себя не проявляет.

Технтческие характеристики

Габаритные размеры

Устройство:         84x58x24 мм

Аккумулятор:      97x51x25 мм

Блок питания:     66x53x80 мм

Брелок:                65x36x14 мм

Модем

Четырехдиапазонный 800/900/1800/1900

Аккумулятор

Свинцово-кислотный 6В 1300мА/Ч

Время работы  без внешнего питания  150 часов

Брелок

Дальность действия  10м

Питание  2 батреи CR1225 или 1 11А (в зависимости от модификации)

Ресурс батарей 6мес

Фотографии устройства

Устройство SD-WC

Брелок

Устройство, брелок и аккумулятор

Блок питания

Герконовый датчик